RAPPORT D'AUDIT - INSTALLATION STARLINK Bouygues Telecom ¦ IPKONEKT

| Référence commande | Auditeur / Intervenant | Date d'audit |
| --- | --- | --- |
| CMD-2026-0042 | IPKONEKT / Jean DUPONT | 05/05/2026 |

1. Informations administratives du client

| Raison sociale du site audité | SUPER MARCHE PARIS NORD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | 12 rue de la Republique |  |  |
| Code postal | CP : 93200 | Ville | Saint-Denis |
| Horaire d'ouverture du site | 08h00 - 18h00, Lun-Ven |  |  |
| Procédure d'accès | Demander a l'accueil, badge visiteur obligatoire |  |  |
| Téléphone site | Tél site : 01 48 00 00 00 |  |  |
| Nom du contact client sur site | Marie MARTIN |  |  |
| Fonction | Responsable site |  |  |
| Téléphone / Mail contact | Tél : 06 12 34 56 78 | Mail | m.martin@example.com |

📷 Vue Façade Extérieur

2. Choix de l'emplacement de l'antenne

2.1 - Description de l'emplacement retenu

| Type d'emplacement | ☒ Toiture plate ☐ Façade ☐ Balcon / Garde-corps ☐ Acrotère |
| --- | --- |
| Description détaillée | Toiture plate gravillonnee, acces par echelle interne |
| Hauteur depuis le sol | 6 m |
| Accessibilité | ☐ Accessible sans moyen ☒ Echelle Requise ☐ Nacelle Requise |
| Dégagement vers le ciel | ☒ Suffisant (≥ 100°) ☐ Insuffisant - voir obstruction |

2.2 - Photos de l'emplacement

📷 Vue générale de l'emplacement

2.3 - Test de positionnement - Application Starlink

| Résultat du test d'obstruction | ☒ Aucune obstruction ☐ Obstruction mineure ☐ Obstruction bloquante |
| --- | --- |
| Commentaire | Test effectue dans de bonnes conditions, signal stable |

3. Pose de l'antenne — Cheminement câble & point de pénétration

3.1 - Informations de pose

| Type de support installé | ☒ Trépied ☐ Mât auto stable 1m ☐ Mât en drapeau ☐ Déport coudé ☐ Mât droit 1m (garde-corps) |
| --- | --- |
| Longueur de câble à prévoir | 20 M (câble fourni ≤25m / prolongateur 25-50m) |
| Type de cheminement câble | ☒ Goulotte extérieure ☐ Faux plafond amovible (Tonga) ☐ Sous conduit encastré ☐ Mixte |
| Point de pénétration | ☒ Passage de façade ☐ Menuiserie / joint ☐ Fourreaux existants ☐ Percement réalisé |
| Étanchéité du passage | ☒ Mastic appliqué ☐ Passe-câble étanche ☐ Non traité (à compléter) |
| Hauteur maximale d'intervention | 6 m (max 2,5m sans sécurité spécifique) |

3.2 - Photos de pose et cheminement

| 📷 Antenne posée sur support. | 📷 Cheminement câble 1. |
| --- | --- |

📷 Cheminement câble 2

4. Type de support installé - Fiche de référence

| Support | Situation d'usage | Conditions / Contraintes |
| --- | --- | --- |
| Trépied | Toiture plate, dégagement ciel suffisant au ras du toit | Semelle résiliente obligatoire. Dalles gravillonnées. |
| Mât auto stable 1m | Toiture plate avec obstacles proches nécessitant de rehausser l'antenne pour le pointage | Semelle résiliente obligatoire. Dalles gravillonnées. |
| Mât en drapeau | Façade béton / brique / agglo, ou sur tube / mât existant (adaptateur) | PAS de fixation sur bardage ou paroi métallique. |
| Déport coudé | Acrotère ou muret en bord de toit | Étanchéité préservée — aucun perçage du revêtement de toit. |
| Mât droit 1m (garde-corps) | Balcon ou terrasse avec garde-corps en bon état | Colliers de serrage sur garde-corps. Pas de perçage façade. |

⚠ Rappel : Toute intervention à plus de 2,5 m du sol nécessite un moyen de sécurité (nacelle ou harnais antichute). À déclencher dès la visite de site.

5. EPI requis - Équipements de Protection Individuelle

| EPI | Précision / Usage | Présent sur intervention |
| --- | --- | --- |
| Casque de protection | Obligatoire si risque de chute d'objet ou travail en hauteur | ☒ Oui ☐ Non |
| Harnais antichute + longe | Obligatoire si intervention > 2,5 m sans nacelle | ☒ Oui ☐ Non |
| Chaussures de sécurité S3 | Port permanent sur chantier | ☒ Oui ☐ Non |
| Gants de manutention | Manutention du matériel, câbles, supports | ☒ Oui ☐ Non |
| Gilet haute visibilité | Obligatoire en environnement circulation ou voie publique | ☐ Oui ☒ Non |
| Lunettes de protection | Perçage, vissage, découpe goulotte | ☒ Oui ☐ Non |
| Nacelle TOUCAN indoor 10m | Si intervention > 2,5m — location à la journée | ☒ Oui ☐ Non |
| Balisage de zone | Périmètre de sécurité autour de la zone d'intervention | ☒ Oui ☐ Non |

Remarques EPI / Sécurité :

Tous EPI conformes et presents lors de la visite.

6. Synthèse de l'intervention

| Heure de début d'intervention | 09:00 |
| --- | --- |
| Heure de fin d'intervention | 12:30 |
| Durée totale à prévoir | 3h30 |
| Nombre de techniciens | 2 |
| Nacelle à prévoir | ☒ Oui ☐ Non |
| Câblage supplémentaire | ☐ Oui ☒ Non |

Observations / Réserves / Points à lever

Prevoir nacelle pour intervention. Attention zone a risque cote parking.

Signature technicien / auditeur

Nom : Jean DUPONT Date : 05/05/2026